COMPTE RENDU TP2 IOT

ETUDIANT: HASSEN CHLADY ET MAZEN ELHENI

CLASSE: LSI-A2-02-02

PHASE 1 : Configuration et architecture

Question 1 : Création de la structure projet

Objectif : Mettre en place l'arborescence du projet et comprendre son organisation.

Structure attendue :

greenhouse/

├── config.py

├── sensors/

│   └── __init__.py

├── actuators/

│   └── __init__.py

└── logs/

Consigne :

- Créez l'arborescence complète du projet greenhouse/

- Créez les fichiers __init__.py dans sensors/ et actuators/

- Pourquoi séparer les capteurs et actionneurs dans des dossiers distincts ?

- Séparation des responsabilités/Maintenance/Réutilisabilité et tests...

Question 2 : Fichier config.py centralisé

Objectif : Centraliser toutes les configurations du système pour faciliter la maintenance.

Consigne :

- Installez Mosquitto sur Windows (https://mosquitto.org/download/ )

- Démarrez Mosquitto dans PowerShell en exécutant : & "C:\Program Files\Mosquitto\mosquitto.exe" -v

c) Ajoutez le code suivant au fichier greenhouse/config.py :

# greenhouse/config.py

"""

Configuration centrale du système IoT Serre Intelligente

Toutes les constantes du projet doivent être définies ici.

"""

# ==========================================================

# MQTT BROKER

# ==========================================================

BROKER_HOST = "localhost" # au lieu de "test.mosquitto.org"

BROKER_PORT = 1883

BROKER_KEEPALIVE = 60

# QoS

QOS_DEFAULT = 0

QOS_CRITICAL = 1   # commandes importantes

# Retained messages

RETAIN_STATE = True

# ==========================================================

# TOPICS MQTT

# ==========================================================

TOPICS = {

# ---- Capteurs ----

"sensors": {

"temp_soil": "greenhouse/sensors/temp_soil",

"humidity": "greenhouse/sensors/humidity",

"light": "greenhouse/sensors/light",

"water": "greenhouse/sensors/water_level"

},

# ---- Actionneurs ----

"actuators": {

"irrigation": {

"cmd": "greenhouse/actuators/irrigation/cmd",

"state": "greenhouse/actuators/irrigation/state"

},

"lighting": {

"cmd": "greenhouse/actuators/lighting/cmd",

"state": "greenhouse/actuators/lighting/state"

}

},

# ---- Alertes ----

"alerts": "greenhouse/alerts"

}

# ==========================================================

# SEUILS MÉTIER (Business Rules)

# ==========================================================

THRESHOLDS = {

"humidity_low": 40,     # %

"water_min": 20,        # %

"light_low": 300,       # lux

"temp_critical": 32     # °C

}

# ==========================================================

# INTERVALLES DE PUBLICATION (secondes)

# ==========================================================

SENSOR_INTERVALS = {

"temp_soil": 5,

"humidity": 7,

"light": 6,

"water": 10

}

# ==========================================================

# PLAGES DE SIMULATION

# ==========================================================

SENSOR_RANGES = {

"temp_soil": (15.0, 35.0),

"humidity": (20.0, 90.0),

"light": (0, 1000),

"water": (0.0, 100.0)

}

# ==========================================================

# CONFIGURATION TEMPORELLE (Règle éclairage)

# ==========================================================

DAY_START_HOUR = 8

DAY_END_HOUR = 18

d) Quels sont les avantages d'avoir un fichier config.py centralisé plutôt que des constantes dispersées dans chaque fichier ?

- Point unique de configuration/Facilité de modification/Cohérence et maintenance...